Identificação

| Curso | NR-12 – Operação Segura de Roçadeira |
| --- | --- |
| Turma |  |
| Nome do Aluno |  |
| CPF |  |
| Data |  |
| Instrutor |  |

Instruções

- Leia atentamente todas as questões.

- Utilize caneta azul ou preta.

- Assinale apenas uma alternativa quando aplicável.

- Entregue a avaliação ao instrutor ao finalizar.

Questões – GABARITO (uso exclusivo do instrutor)

1. Durante a operação da roçadeira, outras pessoas e animais devem permanecer fora de um raio mínimo de:

(A) 3 metros.

(B) 5 metros.

(C) 15 metros.  ✔ correta

(D) 1 metro.

2. Caso seja indispensável a presença de outra pessoa dentro da área de risco, ela deve:

(A) Ficar atrás do operador, sem necessidade de proteção.

(B) Estar vestida de forma adequada e usar os equipamentos de proteção, incluindo óculos de proteção.  ✔ correta

(C) Usar apenas protetor auricular.

(D) Segurar o tubo de transmissão para ajudar o operador.

3. O operador NÃO deve trabalhar com a roçadeira quando estiver:

(A) Cansado, doente, sob efeito de medicamentos, de álcool ou de drogas.  ✔ correta

(B) Usando calçado de segurança antiderrapante.

(C) Com os cabelos presos acima da altura do ombro.

(D) Usando óculos de grau por baixo dos óculos de proteção.

4. Os óculos de proteção na operação da roçadeira são necessários porque:

(A) Substituem o protetor facial em qualquer situação.

(B) São exigidos apenas em dias de sol.

(C) Servem somente para reduzir o ruído.

(D) Protegem contra objetos arremessados pela lâmina e contra poeira, pólen e sementes.  ✔ correta

5. Sobre as vestimentas do operador de roçadeira, é correto afirmar que:

(A) Bermudas e sandálias são permitidas em dias quentes.

(B) Roupas folgadas e soltas aumentam a ventilação e são recomendadas.

(C) Não se deve usar shorts, bermudas, sandálias, chinelos, gravatas ou joias, e os sapatos devem ser antiderrapantes.  ✔ correta

(D) Trabalhar descalço melhora o equilíbrio em terreno irregular.

6. As luvas de proteção recomendadas para operar a roçadeira devem ser do tipo antiderrapante porque:

(A) Permitem segurar firmemente o equipamento e reduzem a transmissão da vibração do motor para o operador.  ✔ correta

(B) Dispensam o uso dos demais EPI.

(C) Isolam o operador contra choque elétrico de alta tensão.

(D) São mais baratas que as demais luvas.

7. O Fenômeno de Raynaud, associado à exposição a vibrações e ao frio, pode ser prevenido com:

(A) Aumento do tempo contínuo de operação.

(B) Hábito de fumar durante as pausas.

(C) Uso da roçadeira sem luvas, para melhorar a sensibilidade.

(D) Corpo aquecido, boa circulação sanguínea, não fumar e redução do tempo de operação.  ✔ correta

8. Ao inspecionar uma lâmina de 3 pontas, o operador encontra uma pequena trinca. A conduta correta é:

(A) Inverter a lâmina e continuar trabalhando.

(B) Descartar a lâmina, por menor que seja a trinca.  ✔ correta

(C) Continuar usando até a trinca aumentar.

(D) Afiar a lâmina para eliminar a trinca.

9. Ao abastecer a roçadeira, o operador deve:

(A) Abastecer em ambiente fechado para evitar vento.

(B) Abrir a tampa do tanque rapidamente para ganhar tempo.

(C) Abrir a tampa lentamente para liberar a pressão, apertar bem a tampa após abastecer e não funcionar o equipamento se houver vazamento.  ✔ correta

(D) Manter o motor ligado durante o abastecimento.

10. Para reduzir o risco de Lesão por Esforço Repetitivo (LER) na operação da roçadeira, recomenda-se:

(A) Trabalhar com os pulsos curvados e torcidos.

(B) Fazer pausas periódicas, alongar mãos e braços antes e depois do trabalho e procurar o médico aos primeiros sintomas.  ✔ correta

(C) Evitar pausas para terminar o serviço mais rápido.

(D) Ignorar dormência nos dedos, pois é normal.

Resultado

| Nota Obtida |  |
| --- | --- |
| Nota Mínima |  |
| Resultado |  |
| Correção por |  |
| Data |  |