Identificação

| Curso | NR-12 – Segurança em Máquinas e Ferramentas Elétricas Rotativas Portáteis |
| --- | --- |
| Turma |  |
| Nome do Aluno |  |
| CPF |  |
| Data |  |
| Instrutor |  |

Instruções

- Leia atentamente todas as questões.

- Utilize caneta azul ou preta.

- Assinale apenas uma alternativa quando aplicável.

- Entregue a avaliação ao instrutor ao finalizar.

Questões

1. Segundo a NR-12, a capacitação dos trabalhadores que operam máquinas e equipamentos deve:

(A) Ser realizada somente depois de seis meses na função.

(B) Ser custeada pelo próprio trabalhador e ter validade indeterminada.

(C) Ocorrer antes que o trabalhador assuma a função, sem ônus para ele e ministrada por profissional qualificado ou legalmente habilitado.

(D) Ser dispensada quando o trabalhador já tiver experiência anterior na atividade.

2. De acordo com a NR-12, a ordem de prioridade das medidas de proteção é:

(A) Medidas de proteção coletiva, medidas administrativas ou de organização do trabalho e medidas de proteção individual.

(B) Medidas de proteção individual, medidas administrativas e medidas de proteção coletiva.

(C) Medidas administrativas, medidas de proteção individual e medidas de proteção coletiva.

(D) Não há ordem de prioridade: o empregador escolhe a medida mais barata.

3. A rotação máxima de trabalho indicada no disco abrasivo de uma esmerilhadeira angular deve ser:

(A) Menor que a rotação da máquina, para reduzir o desgaste do disco.

(B) Igual ou superior à rotação máxima da máquina.

(C) Qualquer valor, desde que o disco seja novo.

(D) Compensada pelo operador apertando mais a porca de fixação.

4. Sobre a coifa de proteção da esmerilhadeira angular, é correto afirmar que:

(A) Pode ser retirada para alcançar cantos de difícil acesso.

(B) Só é necessária quando se usa disco de desbaste.

(C) Substitui o uso de óculos de segurança e protetor facial.

(D) Deve permanecer instalada e ajustada, pois protege contra a projeção de fragmentos e o contato com o disco.

5. Antes de trocar o disco, a broca ou a lâmina de uma ferramenta elétrica portátil, o operador deve:

(A) Desligar no gatilho e manter o plugue na tomada para ganhar tempo.

(B) Desconectar a ferramenta da tomada (ou retirar a bateria) e aguardar a parada total do acessório.

(C) Travar o gatilho na posição ligado para facilitar o encaixe.

(D) Frear o acessório com a mão para agilizar a troca.

6. Ao operar uma furadeira, qual conduta reduz o risco de enroscamento?

(A) Usar luvas folgadas e mangas compridas soltas.

(B) Segurar peças pequenas com a mão durante a furação.

(C) Prender os cabelos, retirar adornos (anéis, correntes, pulseiras) e usar vestimenta ajustada ao corpo.

(D) Deixar a chave do mandril encaixada no mandril para facilitar a troca de broca.

7. No corte de pisos, pedras e concreto com serra mármore, o principal risco à saúde do operador é:

(A) Poeira com sílica cristalina, que pode causar silicose.

(B) Radiação ionizante emitida pelo disco diamantado.

(C) Exposição a fumos metálicos de solda.

(D) Exposição ao frio intenso.

8. Na serra circular portátil, a coifa inferior móvel (retrátil):

(A) Pode ser amarrada na posição aberta para agilizar cortes repetidos.

(B) É opcional em cortes curtos.

(C) Deve ser removida para cortar madeira úmida.

(D) Deve retornar automaticamente e cobrir o disco ao final de cada corte.

9. Na inspeção antes do uso, o operador encontra o cabo de alimentação de uma lixadeira com a isolação danificada. A conduta correta é:

(A) Isolar o trecho com fita e continuar o trabalho.

(B) Não utilizar a ferramenta, identificá-la como fora de uso e comunicar ao superior imediato.

(C) Usar a ferramenta apenas por pouco tempo, até terminar a tarefa.

(D) Trocar a tomada por outra e seguir operando.

10. Na esmerilhadeira angular, o rebote (contragolpe) ocorre principalmente quando:

(A) O disco gira em vazio antes de iniciar o corte.

(B) O operador segura a ferramenta com as duas mãos.

(C) O disco trava ou prende na peça, lançando a ferramenta na direção do operador.

(D) A ferramenta está desligada e desconectada da tomada.

Resultado

| Nota Obtida |  |
| --- | --- |
| Nota Mínima |  |
| Resultado |  |
| Correção por |  |
| Data |  |