Identificação

| Curso | NR-12 – Anexo V – Operação Segura de Motosserras e Similares |
| --- | --- |
| Turma |  |
| Nome do Aluno |  |
| CPF |  |
| Data |  |
| Instrutor |  |

Instruções

- Leia atentamente todas as questões.

- Utilize caneta azul ou preta.

- Assinale apenas uma alternativa quando aplicável.

- Entregue a avaliação ao instrutor ao finalizar.

Questões

1. Conforme o Anexo V da NR-12, as motosserras fabricadas e importadas para comercialização no país devem dispor dos seguintes dispositivos de segurança:

(A) Partida elétrica, sabre curto e escapamento lateral.

(B) Freio manual de corrente, pino pega-corrente, protetor da mão direita, protetor da mão esquerda e trava de segurança do acelerador.

(C) Apenas freio de corrente e protetor da mão direita.

(D) Sensor de presença, cortina de luz e botão de emergência.

2. Qual é a carga horária mínima do treinamento para utilização segura da motosserra que o empregador deve promover aos operadores?

(A) 2 horas.

(B) 4 horas.

(C) 6 horas.

(D) 8 horas.

3. O pino pega-corrente é o dispositivo que:

(A) Nos casos de rompimento da corrente, reduz o seu curso, evitando que atinja o operador.

(B) Impede a aceleração involuntária do motor.

(C) Interrompe o giro da corrente quando acionado pela mão esquerda.

(D) Mantém a corrente sempre tensionada durante o corte.

4. Depois de abastecer a motosserra e limpar os derrames, a que distância mínima do ponto de abastecimento o operador deve levar a máquina antes de funcionar o motor?

(A) 1 metro.

(B) 2 metros.

(C) 3 metros.

(D) 10 metros.

5. Durante a partida e a operação da motosserra, observadores e animais devem estar a uma distância mínima de:

(A) 5 metros.

(B) 10 metros.

(C) 3 metros.

(D) 1 metro.

6. Na proporção padrão de mistura 1:50, a quantidade de óleo 2T para cada 1 litro de gasolina é:

(A) 20 ml.

(B) 25 ml.

(C) 50 ml.

(D) 100 ml.

7. O efeito rebote da motosserra é:

(A) A vibração normal transmitida aos punhos durante o corte.

(B) O retorno automático do freio de corrente após o corte.

(C) O desgaste irregular dos dentes de corte da corrente.

(D) O deslocamento do sabre para cima quando a corrente, girando na ponta do sabre, entra em contato com um objeto.

8. Para transportar a motosserra com segurança, o operador deve mantê-la:

(A) Com o motor em marcha lenta e a corrente voltada para a frente.

(B) Com o freio de corrente desacionado, para não desgastar o mecanismo.

(C) Com o motor desligado, o freio de corrente acionado, o sabre e a corrente para trás e a bainha do sabre no lugar.

(D) Apoiada no ombro, com a panela de escapamento voltada para o corpo.

9. Por que é proibido o uso de motosserras à combustão interna em lugares fechados ou insuficientemente ventilados?

(A) Porque a fumaça do escapamento contém monóxido de carbono, perigoso à saúde.

(B) Porque o ruído fica abaixo do limite de tolerância.

(C) Porque a corrente perde a lubrificação em ambientes fechados.

(D) Porque o freio de corrente não funciona sem vento.

10. Se a madeira se fechar sobre a corrente durante o corte, a conduta correta é:

(A) Acelerar ao máximo para liberar a corrente.

(B) Parar imediatamente o motor, levantar o tronco com uma alavanca e liberar a motosserra.

(C) Puxar a motosserra com força, com o motor em funcionamento.

(D) Pedir a um colega que segure o tronco enquanto a máquina continua ligada.

Resultado

| Nota Obtida |  |
| --- | --- |
| Nota Mínima |  |
| Resultado |  |
| Correção por |  |
| Data |  |